Découvrez l'astuce dooxie™ rapido de Legrand, l’appareillage électrique simple à installer grâce aux griffes rapido qui se montent par simple clic : https://www.legrand.fr/pro/actualites... Vous êtes en rénovation et vous devez installer un produit électrique en finition dooxie™ avec des griffes ? Utilisez les griffes dooxie™ rapido. En un clic elles sont montées sur l'appareillage électrique de l'installation électrique en résidentiel. Pour monter les griffes rapido dooxie™, suivez les étapes suivantes : - Etape 1 : clipsez les 2 griffes rapido dooxie™ sur son support, - Etape 2 : à l'aide d'un tournevis, retirez l'enjoliveur de finition dooxie™ en le déclipsant, - Etape 3 : installer le produit dans sa boite d'encastrement, décalez les plaquettes métalliques vario et vissez les griffes rapido. Le produit est fixé au mur, - Etape 4 : clipsez l'enjoliveur dooxie™ et sa plaque de finition. C'est terminé ! Après ce tutoriel Legrand, vous avez installé un interrupteur, une prise, une prise RJ45 ou tout autre appareillage électrique dooxie™ de Legrand en rénovation avec les griffes rapido. Quoi de plus rapide ? Simple d'installation, la griffe Legrand rapido vous fera gagner du temps sur vos chantiers en électricité. Retrouvez les fiches produits des griffes rapido dooxie™, références 600047, 600048 et 600047 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/... Les griffes rapido™ existent en 3 dimensions : - profondeur 60mm (rénovation dans carrelage) : référence 600048, https://www.legrand.fr/pro/catalogue/... - profondeur 40mm : référence 600049, https://www.legrand.fr/pro/catalogue/... - profondeur 30mm : référence 600047, https://www.legrand.fr/pro/catalogue/... Cette astuce vidéo Legrand vous permet d'installer une griffe rapido dooxie™ facilement et rapidement en rénovation.